8-Bit ALU Test Vectors

These test values were used in the ALU testbench and checked in Questa simulation. The values are shown in hexadecimal.

| SEL | Operation | A | B | Expected Result | Flag Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | ADD | 0A | 05 | 0F | zero_flag = 0 |
| 001 | SUB | 0A | 05 | 05 | zero_flag = 0 |
| 010 | AND | AA | CC | 88 | zero_flag = 0 |
| 011 | OR | AA | CC | EE | zero_flag = 0 |
| 100 | XOR | AA | CC | 66 | zero_flag = 0 |
| 101 | NOT | AA | - | 55 | zero_flag = 0 |
| 110 | LEFT SHIFT | 05 | - | 0A | zero_flag = 0 |
| 111 | RIGHT SHIFT | 05 | - | 02 | zero_flag = 0 |
| 001 | SUB (zero test) | 05 | 05 | 00 | zero_flag = 1 |

Result: The simulated outputs matched the expected values for all operations. For the zero test, 05 - 05 produced 00 and zero_flag became 1.